2012年密云初三期末物理试卷

一、单项选择题：下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意(共28分，每小题2分)

1．下列的单位中，电压的单位是

A．伏特                B．安培          C．瓦特          D．欧姆

2．通常情况下，下列物体中属于导体的是

A．玻璃片              B．陶瓷片        C．塑料皮        D．铁钉

3．在家庭电路中，电能表测量的物理量是

A．电功                B．电功率        C．电压          D．电流

4．在闭合电路中，为电路两端提供电压的是

A．电灯                B．开关          C．电源          D．导线

5．闭合电路的一部分导体，在磁场中作切割磁感线运动，电路中产生电流，根据这一原理可制成

A．电动机              B．发电机        C．电磁铁        D．电铃

6．内燃机在一个工作循环中，将内能转化为机械能的是

A．做功冲程            B．压缩冲程      C．吸气冲程      D．排气冲程

7．电流通过导体时导体会发热，根据这个道理可制成

A．电风扇              B．电铃          C．电炉          D．发电机

8．关于家庭电路，下列做法中符合安全用电要求的是

A．用湿擦布擦灯泡      B．在电线上晾衣服

C．擦带电的插座        D．电饼铛在使用时它的金属外壳接地

9.下列现象中，是由于分子做无规则运动而发生的是

A．清晨，看到雾在运动

B．扫地时，灰尘在空中飘动

C．用木棍搅拌水坑中的清水，水变浑浊

D．将一滴红色钢笔水，滴在一杯清水中（未搅动），过一会儿，整杯水变红

10.下列电路图中，两个灯泡并联的是

A                B                C                D

第10题图

S

S

S

S

11．关于如图所示的三孔插座，下列说法正确的是

第11题图

a

b

c

A．插孔a与地线相连

B．插孔b与地线相连

C．插孔c与地线相连

D．插孔c与火线相连

12．下列物体内能的增加，是通过做功而实现的是

A．阳光把石桌晒热    B．用火烧水，水变热

C．烤红薯，红薯变热  D．据木板时，锯片变热

13．如图所示的滑动变阻器分别接在了不同的电路中，当每个滑动变阻器的滑片都向右滑动时，接入电路中的电阻变大的是

A                 B                 C                 D

第13题图

I

I

I

I

R 1

R 2

S

P

A

V2

V1

第14题图

14．如图所示，电源两端电压不变。当滑动变阻器滑片P

向左滑动的过程中，下列说法正确的是

A．总电阻变小           B．电压表V1的示数变小

C．电压表V2的示数变小  D．电流表A示数变小

二、多项选择题：下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。（共12分，每小题3分，选对但不全的得2分，有错选的该小题不得分）

15．关于电流的形成,下列说法正确的是

A．正离子定向移动可形成电流

B．负离子定向移动不能形成电流

C．电子定向移动不能形成电流

D．自由电子定向移动可形成电流

16．关于电源，下列说法正确的是

A．在闭合电路中，持续电流是电源提供的

B．电源是储存电能的装置

C．电源是将机械能转化为电能的装置

D．干电池对电路供电的过程中，将化学能转化为电能

17．关于磁体，下列说法正确的是

A．磁体的两个磁极是N极和S极

B．磁体周围存在着磁场

C．磁体周围存在着真实磁感线

D．磁极间的相互作用是：同名磁极互相排斥，异名磁极互相吸引

18．关于家庭电路，下列说法正确的是

A．家庭电路的电压是220V

B．家庭电路中，几盏发光的灯泡是串联的

C．家庭电路中，工作的用电器越多，总电流越大

D．家庭电路中，保险丝熔断（或空气开关跳闸），一定出现了短路

第Ⅱ卷   (非选择题60分)

三、填空题（共20分，每小题2分）

19．我们学习了三种电路状态，分别通路、断路和           。

20．对人体安全的电压应不高于             V。

21．电磁铁磁性强弱，除了与线圈匝数有关外，还与          有关。

22．固体和液体很难被压缩，这是由于分子间存在着          。

23．酒精的热值是3×107J/kg，完全燃烧1kg的酒精，放出热量是          J。

24．电动机正常工作时，将电能转化为人们需要的           能。

25．在热传递过程中，物体内能变化的多少，可用           来量度。

26．在磁体的外部，磁感线是从磁体的N极出来，回到           极。

27．标有“6V 12W”的灯泡正常发光时，灯丝的电阻是           Ω。

28．电阻R1=40Ω ，电阻R2=60Ω。R1与R2并联后的总电阻是          Ω。

四、实验与探究题（共25分）

29．如图所示，电压表的示数是             。（2分）

30．如图所示，电能表的示数是             。（2分）

31．如图所示，根据通过螺线管的电流情况，标出通电螺线管的N、S极。（2分）

第29题图

0

0

5

10

15

1

2

3

V

3

15

480r/kw.h    10A

单相电能表

北 京 电 表 厂

1

3

5

8

8

Kw.h

第30题图

第31题图

I

32．小林用电压表和电流表测额定电压是2.5V小灯泡正常发光时的电阻值，实验电路如图甲所示。（4分）

（1）闭合开关之前，滑动变阻器的滑动片应位于           端（选填“左”或“右”）。

（2）小林闭合开关，将滑动变阻器的滑动片滑动到如图甲所示的位置时，电压表示数如图乙所示，为使小灯泡正常发光，滑动变阻器的滑动片应向          边滑动（选填“左”或“右”）。当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数是           A，小灯泡正常发光时的电阻值是          Ω。

L

第32题图甲甲

S

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

0

5

10

15

1

2

3

0

V

一

3

15

0

1

2

3

0

一

第32题图乙甲

第32题图丙

0.2

0.4

0.6

0.6

3

A

33．如图所示，电阻箱的示数是            Ω。（2分）

34．如图所示，是家庭电路的一部分。请把白炽灯和开关连入家庭电路。（2分）

´1

´100

´1000

´10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

第33题图

第34题图

火线

零线

开关

第35题图

2

4

I/A

0

4

8

12

16

P/W

6

35．小青同学用实验的方法探究当电阻一定时，电阻消耗的电功率与通过电阻电流的关系。他根据实验采集的数据描绘了如图所示的图像。请根据图像完成下列问题：（2分）

（1）当电流为4A时，电阻消耗的功率是             W。

（2）写出该实验所用电阻消耗电功率与电流的关系式：关系式为                。

36．小刚同学用如图所示的实验电路，探究导体的电阻由哪些因素决定。图中：1号电阻丝是猛铜丝，2号电阻丝是镍铬合金丝，3号电阻丝也是镍铬合金丝。3条电阻丝长度相等，1号、2号电阻丝横截面积相等，3号电阻丝的横截面积是2号电阻丝横截面积的2倍。实验中，保持电源两端电压不变。（2分）

（1）当把1号电阻丝接入电路并闭合开关时，电流表示数为I1。当把2号电阻丝接入电路并闭合开关时，电流表示数为I2。通过比较发现，I1大于I2，由此可知，1号电阻丝的电阻            2号电阻丝的电阻（选填“大”、“等于”或“小于”）。若要探究导体的电阻跟导体的横截面积的关系，应选择的电阻丝是：                。

第36题图

指示灯

开

关

+

输出

S1

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

S

1

2S

S

2

3

L2

L1

第37题图

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

S

Sˊ

37．用笔划线表示导线，完成电路连接。要求：两个灯泡并联，开关S作总开关，开关Sˊ只控制灯L1，电流表只测量灯L2中的电流。（连接电路时，导线不许交叉）（2分）

38．设计实验证明，当电流一定时，电阻两端的电压与电阻成正比。（5分）

（1）画出实验电路图。

（2）写出主要实验步骤。

（3）画出数据表格。

五、计算题（共15分）

39.水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)。质量为2kg的水，温度从25℃升高到75℃，需要吸收多少热量？（3分）

第40题图

R1

V

A

S

R2

40．在如图所示的电路中，电源两端的电压为6V保持不变，电阻R1=4Ω。当开关闭合后，电压表示数为4V。求：（1）电流表的示数。（2）电阻R2的阻值。（3分）

第41题图

R3

V

R1

R2

A

S1

S2

41．在如图所示的电路中，电源两端电压不变，电阻R2=40Ω。当只闭合开关S1时，电流表示数为I1，电压表的示数为4V；当只闭合开关S2时，电流表示数为I2，电压表的示数为2V，已知I1  ： I2 = 4：5。（4分）

求：（1）电阻R1 与R3的比值。

（2）当只闭合开关S1时，电流表的示数。

第43题图

V1

R1

R3

V2

R2

S

S1

S3

S2

A

42．如图所示，电源两端电压变，电阻R1= 4Ω。当只闭合开关S、S2、S3时，电流表示数为I1。当只闭合当开关S、S3时，电压表V2的示数为12V。当只闭合当开关S时，电流表示数为I3，电压表V1的示数为4V。I1 ：I3 = 5：1。求：只闭合当开关S时电阻R3的电功率P3。（5分）

一、单项选择题（共28分，每小题2分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | D | A | C | B | A | C | D | D | D | C | D | B | D |

二、多项选择题（共12分，每小题3分。选对但不全的得2分，出现错选该小题不得分。）

| 题号 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A D | A D | ABD | A C |

三、填空题（共20分，每小题2分）

| 题号 | 答 案 | 题号 | 答 案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 短路 | 24 | 机械 |
| 20 | 36 | 25 | 热量 |
| 21 | 电流 | 26 | S |
| 22 | 斥力 | 27 | 3 |
| 23 | 3×107 | 28 | 24 |

四、实验与探究题  （共25分）

| 题号 | 答 案 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 12.5 | 2 |
| 30 | 1358.8 | 2 |
| 31 | N S | 2 |
| 32 | （1）右。（2）左；0.5；5。 | 4 |
| 33 | 火线 零线 开关 8288 | 2 |
| 34 |  | 2 |
| 题号 | 答 案 | 分数 |
| 35 | （1）8；（2）P=0.5I2； | 2 |
| 36 | 小于；2号和3号电阻丝。 | 2 |
| 37 | L2 L1 0.6 3 A 0 0.2 0.4 0.6 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 0 1 2 3 S Sˊ | 2 |
| 38 | （1）将阻值不同的6只电阻连接成如图所示的实验电路。 R 1 R 3 A S V R 2 R 4 R 6 R 5 （2）闭合开关，读出电流表示数为I并记录。 （3）用电压表分别测出电阻R1、R2、 R3、 R4、R5、 R6两端的电压 U1、U2、U3、 U4、U5、U6并记录。 评分说明：（1）改变自变量（选用阻值不同的6只电阻）1分； （2）控制变量（将6只电阻串联）1分； （3）画出电路图1分； （4）测量电流与电压1分； （5）数据表格1分。 电阻（R）/Ω; R1; R2; R3; R4; R5; R6. 电流（I）/A; I; I; I; I; I; I. 电压（U）/V; U1; U2; U3; U4; U5; U6. | 5 |

39.Q = cm⊿t ………………………………………………………………………………1分

= 4.2×103J/(kg·℃) ×2kg×(75-25)℃ ……………………………………………1分

= 4.2×105J  …………………………………………………………………………1分

40.U1=U−U2=6V-4V=2V………………………………………………………1分

I=U1R1=2V4Ω=0.5A………………………………………………………………1分

R2=U2I=4V0.5A=8Ω……………………………………………………………1分

U

R1

R2

4V

I1

41题图1

U

R3

R2

2V

I2

41题图2

41.

………………………………1分

当只闭合开关S1时，等效电路如41题图1所示；当只闭合开关S2都时，等效电路如41题图2所示；

I1(R1+R2)=I2(R2+R3)  (1)

I1I2=45  (2)

联立(1)(2)式得：4R1−R2=5R3  (3)^^………………………………………………1分

4V=I1R1  (4)

2V=I2R3  (5)

联立(2)(4)(5)式得：R1R3=52 (6)…………………………………………………………1分

联立(3)(6)式得：R1R2=12  (7)

因为R2=40Ω     所以R1=20Ω

I1=U1R1=4V20Ω=0.2A……………………………………………………………………1分

U

R1

R2

U23

I2

43题图3

U1′=4V

R3

P3

42.

U

R1=4Ω

I1

42题图1

U

R1

R2

U2=12V

I2

42题图2

U1

……………………………………………………………………………………1分

I1R1=I3(R1+R2+R3) (1)

I1I3=51 (2)

联立（1）（2）式得：4R1=R2+R3 （3）………………………………………………1分

U1′U23=R1R1+R2=14（4）

U1′=4V （5）

联立（4）（5）式得：U23=16V

U=4V+16V=20V……………………………………………………………………1分

U1=8V

U1U2=R1R2=23

R1=4Ω    R2=6Ω

R3=10Ω………………………………………………………………………………1分

I3=U1′R1=4V4Ω=1A

P3=I32R3=(1A)2×10Ω=10W